ZEC.261.3.2023

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY  W FORMIE ZRĘBKI  DO  „PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

UŻYTE TERMINY

§1

- Zamawiający– „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., 16-020 Czarna Białostocka, ul. Piłsudskiego 62

- Dostawca- osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z którą została zawarta umowa przez Kupującego

- Przedmiot Zlecenia - Przedmiotem Zlecenia jest dostawa biomasy w formie zrębki drzewnej nierozerwalnie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w  §4 ust. 6 potwierdzającymi pochodzenie biomasy leśnej, a w szczególności określonymi w §11 ust. 1, sporządzonymi zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki.

- Miejsce Dostawy – Plac składowy Ciepłowni Miejskiej w Czarnej Białostockiej ul. Fabryczna 34  „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

  - Biomasa w formie zrębki - rozumie się przez to Biomasę, dla której materiałem wyjściowym jest drewno lub odpady drzewne pochodzenia leśnego lub z przemysłu związanego z przeróbką drewna, uzyskane w wyniku obróbki mechanicznej w stanie rozdrobnionym, o  granulacji do 50 mm.

  - Oświadczenie o Pochodzeniu Biomasy - dokument sporządzony i dostarczony przez Sprzedającego zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki lub innych uprawnionych organów, w szczególności określający miejsce wytworzenia Biomasy, rodzaj użytego surowca do jej produkcji oraz miejsce wytworzenia lub pozyskania surowca do wytworzenia Biomasy wraz ze wskazaniem jej wytwórcy i wszystkich podmiotów handlowych pośredniczących w obrocie Biomasą do Kupującego.

  - Pojedyncza Dostawa Biomasy - Biomasa jednego rodzaju i jednej postaci dostarczona jednym samochodem na podstawie jednego dokumentu przewozowego.

  - Dowód Dostawy Biomasy - dokument WZ zawierający: nazwę Dostawcy biomasy, datę wystawienia, nr dokumentu WZ, numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego biomasę, imię i nazwisko kierowcy, nazwę i sortyment biomasy, szacunkową objętość dostarczonej biomasy rodzaj, pieczątkę firmową, podpis wystawiającego.

PRZEDMIOT ZLECENIA

§2

    - Przedmiotem Zlecenia jest dostawa biomasy w formie zrębki nierozerwalnie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w §1 ust. 5 i §6 ust.1 potwierdzającymi pochodzenie biomasy , Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, a Zamawiający odebrać od Dostawcy biomasę w formie zrębki oraz w ilościach i terminie określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 1do umowy

    - Dostawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub pozyskiwania i obrotu biomasą będącą przedmiotem Umowy.

    - Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oświadczenia o pochodzeniu biomasy partii dostarczonej biomasy opisanej w §6:

- produktów, odpadów i pozostałości z produkcji leśnej;

- produktów, odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej. Koszty

sporządzenia oraz dostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej obciążają wyłącznie Dostawcę.

DOSTAWA BIOMASY

§3

    - Pojedyncza dostawa biomasy jest dostarczana na podstawie jednego dowodu dostawy biomasy.

    - Dostawy biomasy do miejsca składowania realizowane są staraniem i na koszt Dostawcy sprawnymi technicznie samochodami samowyładowczymi zabezpieczonymi przed opadami atmosferycznymi.

    - Dostawy biomasy będą przyjmowane w miejscu dostawy każdego dnia od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15:00. Przewiduje się, po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym, możliwość dostaw biomasy również w soboty i inne dni wolne od pracy.

    - Przyjęcie biomasy od Dostawcy w miejscu dostawy (plac składowy ciepłowni)  następuje po dokonaniu obmiaru objętości skrzyni ładunkowej pojazdu w obecności pracownika Zamawiającego i kierowcy oraz potwierdzeniu dokonania odbioru na dowodzie dostawy (WZ), zawierającym dane zgodnie z §1 ust.8.

    - Dostawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących zadania związane z dostawami biomasy.

    - Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby dostarczające biomasę do miejsca dostawy

JAKOŚĆ BIOMASY

§4

      - Za biomasę w formie zrębki dostarczoną do miejsca dostawy rozumie się paliwo o charakterystyce i wymaganiach podanych w §4 ust. 2 i 3.

      - Charakterystyka Biomasy leśnej:

a). Charakterystyka Biomasy:

| Grupa biomasy | Rodzaj biomasy | Wymiar zewnętrzny biomasy [mm] –granulacja | Wartość opałowa biomasy [KJ/kg] | Zawartość wilgoci [%] | Zawartość zanieczyszczeń w postaci igliwia, liści [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biomasa leśna i tartaczna | Biomasa z odpadów leśnych i tartacznych w postaci zrębki | Do 50 mm | Min 8300 | Do 50% | Do 5% |

      - Dostawca oświadcza i zapewnia, że dostarczana przez niego biomasa:

a)       nie  jest  wytwarzana  z  odpadów  drewna,  które  mogą  zawierać metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki,

Uwaga: Biomasa leśna w formie zrębki, dostarczona może być wyłącznie odpadem będącym pozostałością z obróbki drewna niezawierającego żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Nie dopuszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt typu MDF, HDF, płyt wiórowych oraz płyt pilśniowych.

        - nie będzie zanieczyszczona frakcjami torfowymi i uwęglonymi skamieniałościami materiałów pochodzenia biomasowego

        - nie będzie zawierała w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości Biomasy danego rodzaju, tj. nie może zawierać w sobie „dodatków" niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma itp.) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania i które w związku z tym przekładałyby się na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania Biomasy,

        - nie będzie zawierała zanieczyszczeń stałych takich jak: elementy metalowe, kamienie, ziemia, gruz, korzenie, deski itp.

        - nie będzie wytwarzana z drewna pełnowartościowego rozumianego jako drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz z materiału drzewnego powstałego w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna oraz pozostałych asortymentów drewna, które na podstawie przepisów zostały wyłączone z możliwości energetycznego wykorzystania (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. - Dz. U. z 2012 r., poz. 1229).

        - dostarczona będzie środkami transportu nie zanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków przewożonych tym samym środkiem transportu.

          - Dostawca zobowiązany jest umożliwić i zapewnić na każde żądanie Zamawiającego kontrolę sposobu wytwarzania, składowania i miejsca produkcji dostarczanej biomasy, również w przypadku, gdy Dostawca nie jest jej producentem. Celem kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego jest ustalenie, czy dostarczana do Przedsiębiorstwa biomasa spełnia wymagania jakościowe opisane w §4 ust 2 i 3. W przypadku stwierdzenia, że Dostawca używa do produkcji biomasy surowców niespełniających warunków określonych w niniejszym dokumencie, Zamawiający wezwie Dostawcę do złożenia wyjaśnień i wyznaczy termin do ich  usunięcia. Do czasu usunięcia tego stanu Zamawiający może jednostronnie wstrzymać realizację dostaw. Nieusunięcie stwierdzonych nieprawidłowości skutkować może odstąpieniem przez Zamawiającego od dalszej realizacji Zlecenia, a Dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

          - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej i szczegółowej kontroli w celu dokonania oceny zgodności parametrów dostarczonej biomasy z parametrami określonymi w umowie oraz w §4 ust. 2 i 3 niniejszego dokumentu. W przypadku, gdy wynik badań wykaże niezgodność dostawy z parametrami określonymi w Zleceniu lub w niniejszym dokumencie lub w dostarczonej biomasie stwierdzona zostanie obecność niedopuszczalnych zanieczyszczeń, Zamawiający odmówi przyjęcia i zwróci biomasę Dostawcy na jego koszt.

          - Dostawca dostarczy biomasę w taki sposób, aby w całej dostawie była ona jednorodna i niezbrylona. W przypadku załadunku biomasy o różnej wilgotności, Dostawca zobowiązany jest do wymieszania jej przed załadunkiem, tak aby nie tworzyły się warstwy o różnej wilgotności w danym środku transportu. Wilgotność biomasy będzie sprawdzana przez Zamawiającego po rozładunku pojazdu przy pomocy wagosuszarki. Maksymalna dopuszczalna rozbieżność uzyskanych wyników zwartości wilgoci w stanie roboczym dla pojedynczej dostawy  nie może przekraczać 10%.

ROZLICZANIE DOSTAW BIOMASY

§5

- Dostawca na własny koszt dokonuje załadunku oraz rozładunku biomasy oraz wystawia min. 2 egzemplarze dowodu dostawy biomasy na każdą dostawę  (WZ).

- Rozliczenia ilości dostarczonej biomasy do miejsca dostawy:

- rozliczenie ilości dostarczonej biomasy odbywa się na podstawie obmiaru objętości skrzyni załadunkowej pojazdu na placu składowym Ciepłowni Miejskiej,

- pomiar biomasy odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przywożącego biomasę. Kierowca otrzymuje kopię WZ z adnotacją dostarczonej ilości biomasy w ( mp)

  - Zasady poboru próbek i badania jakości dostarczanej biomasy do miejsca dostawy:

pobór próbek dostarczanej biomasy odbywa się placu składowym po rozładunku pojazdu z min trzech miejsc do hermetycznie zamykanych pojemników,

    - kontrola jakości dostarczonej biomasy w zakresie wilgotności gwarantowanej przez Dostawcę będzie odbywała się po rozładunku pojazdu przez pracownika Zamawiającego

    - dla każdej dostarczonej dziennej partii biomasy od jednego Dostawcy wystawia się raport z badań, zawierający średnią dzienną zawartość wilgoci wykonaną z minimum trzech pojazdów,

  - Dostawca oświadcza, że będzie akceptował wyniki badań parametrów jakościowych próbek pobranych z dostarczonych partii biomasy,

  - Zamawiający ma prawo do wykonywania okresowych pomiarów, innych niż określone w §5 ust. 3 lit. b) powyżej, gwarantowanych przez Dostawcę parametrów biomasy, na podstawie których dokonywana będzie ocena jakości biomasy dostarczonej przez Dostawcę.

  - W przypadku dostarczenia przez Dostawcę biomasy, której wartość opałowa nie będzie przekraczać  minimalnej wartości opałowej określonej w tabeli w §4 ust. 2, Zamawiający sporządzi komisyjnie protokół reklamacyjny z uwzględnieniem uzyskanych parametrów z badań

OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE DOSTAWCY

§6

- W ramach Przedmiotu Zlecenia, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oświadczeń o pochodzeniu biomasy

1.1      Dla biomasy pochodzenia leśnego w postaci materiału drzewnego (np. zrębka, brykiet, trocina, itp.) z drewna celowo rozdrobnionego:

- Oświadczenia Dostawcy biomasy, że dokonano klasyfikacji drewna/materiału drzewnego jako niepochodzącego z drewna pełnowartościowego,

  - Dla biomasy  pochodzącej z odpadów/pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej (np. zrębka, brykiet, pelet,  trocina, itp.):

- Oświadczenia Dostawcy biomasy, że jest ona pozostałością z przemysłu przewarzający produkty z produkcji leśnej (np. zrębka, brykiet, trocina, itp.) pozwalającymi na dokonanie klasyfikacji materiału drzewnego jako niepochodzącego z drewna pełnowartościowego,

  - Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie  kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami

tych dokumentów. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez Sprzedającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego.

  - Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Regulacji Energetyki zawartym w Informacji dla wytwórców i dostawców paliw - Biomasy pochodzenia leśnego dla

przedsiębiorstw energetycznych z dnia 17 czerwca 2013 r., złożenie przez Dostawcę oświadczeń, o których mowa powyżej niezgodnie z prawdą,

skutkować może konsekwencjami przewidzianymi w art. 233 Kodeksu karnego.

  - Dołączone wzory Załączników, o których mowa w ust. 1 powyżej, opracowane zostały na podstawie wytycznych Urzędu Regulacji Energetyki

obowiązujących w dniu udzielenia Zlecenia i mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania. Zmiana Załączników nastąpi na pisemne oświadczenie Kupującego

i nie wymaga zawarcia Aneksu do Zlecenia.

- Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w ciągu trzech (3) dni roboczych od zrealizowania ostatniej dostawy biomasy w dany  miesiącu,  dokumentów o których mowa  w§6 ust. 1.

- W przypadku niewypełnienia przez Dostawcę opisanych w ust. 2 powyżej zobowiązań, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania kolejnych dostaw biomasy realizowanych przez Dostawcę, do czasu ich przekazania.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Wzory Załączników - Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy leśnej:

- Załączniki Nr 1.1:

- Oświadczenie dostawcy biomasy pochodzenia leśnego

- Załączniki Nr 1.2:

- Oświadczenie dostawcy biomasy pochodzenia leśnego

DOSTAWCA:									ZAMAWIAJĄCY:

………………..								           …………………….

Załącznik 1.1

………………………………..

(pieczątka przedsiębiorcy)									(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

DOSTAWCY PALIWA - BIOMASY POCHODZENIA LEŚNEGO

Ja/My* niżej podpisana/podpisany/podpisani*, uprawniona/uprawniony/uprawnieni* do reprezentowania

przedsiębiorcy:………………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

(pełna nazwa przedsiębiorcy - dostawcy paliwa /biomasy pochodzenia leśnego/)

mając na uwadze treść art. 50 § 1 oraz art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego, będąc świadomą/świadomym/świadomymi* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego i pouczona/pouczony/pouczeni* o wynikającym z art. 83 Kodeksu postępowania administracyjnego prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania, i)

oświadczam/oświadczamy*, że:

1) biomasa dostarczona przez ww. przedsiębiorcę w okresie:

……………………………………………………………………………………………………………..

(miesiąc i rok)

do należącej do

…………………………………………………………………………………………………....……….

………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa przedsiębiorstwa energetycznego)

jednostki wytwórczej, zlokalizowanej w  …………………………………………………..……………...

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa miejscowości),

nie stanowiła drewna pełnowartościowego, o którym mowa w § 2 pkt 7

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.; źródła pochodzenia oraz dostawę biomasy, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego oświadczenia,

(podpis(y) i pieczątki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji przedsiębiorcy)

POUCZENIE

- Niniejsze oświadczenie składają przedsiębiorcy będący dostawcami biomasy pochodzenia leśnego do jednostek wytwórczych przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej, w przypadku dostarczenia przedsiębiorstwu energetycznemu:

  - biomasy pochodzenia leśnego w postaci drewna litego/surowego;

  - biomasy pochodzenia leśnego w postaci materiału drzewnego (np. zrębka, brykiet, trocina itp.) - drewna celowo rozdrobnionego.

- Zgodnie z treścią § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229, zwanego w niniejszym oświadczeniu: „rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r."), w przypadku jednostki wytwórczej, w której spalane są biomasa lub biomasa i paliwo pomocnicze, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego obowiązanego do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2-6 tego przepisu, do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego.

- Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. pod pojęciem drewna pełnowartościowego rozumieć należy drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna.

- i) W myśl art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r, - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r, Nr 88, poz. 553) kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

- Wszystkie dostarczane do URE dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów.

Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

- i) Wyciąg z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267):

Art. 50. § 1. Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

(...).

Art. 75.

§ 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 83

§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych w § 1 na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.

§ 3. Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Załącznik 1.2

OŚWIADCZENIE

WYTWÓRCY PALIWA - BIOMASY POCHODZENIA LEŚNEGO

Ja/My* niżej podpisana/podpisany/podpisani*, uprawniona/uprawniony/uprawnieni* do reprezentowania przedsiębiorcy:………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa przedsiębiorcy - wytwórcy paliwa /biomasy pochodzenia leśnego/)

mając na uwadze treść art. 50 § 1 oraz art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego, będąc świadomą/świadomym/świadomymi* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego i pouczona/pouczony/pouczeni* o wynikającym z art. 83 Kodeksu postępowania administracyjnego prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania, i) oświadczam/oświadczamy*, że biomasa wytworzona przez ww. przedsiębiorcę w okresie:

……………………………………………..………………………………………………………………

(miesiąc i rok wytworzenia biomasy)

zbyta za fakturą/fakturami VAT numer ………………………………………………………

(numer/numery i data/daty faktury/faktury VAT)

na rzecz ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa przedsiębiorcy)

nie powstała w wyniku procesu celowego rozdrobnienia drewna pełnowartościowego, o którym mowa w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r., a zbyta partia towaru stanowi pozostałość z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej. Jednocześnie w załączeniu do niniejszego oświadczenia, jako jego integralną część, przedkładam/przedkładamy*

załącznik/załączniki* w liczbie	(liczba załączników)

zawierający/zawierające* informacje na temat wytwarzanych produktów i procesu produkcyjnego, w trakcie którego powstały ww. pozostałości, pozwalające na jednoznaczną klasyfikację wytworzonej biomasy jako stanowiącej pozostałość z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej nie powstałej w wyniku procesu celowego rozdrobnienia drewna pełnowartościowego.

(podpis(y) i pieczątki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji przedsiębiorcy)

POUCZENIE

- Niniejsze oświadczenie składają przedsiębiorcy będący wytwórcami biomasy pochodzenia leśnego w

postaci materiału drzewnego - odpadów/pozostałości z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej (np. zrębka, brykiet, trocina, itp.).

- Zgodnie z treścią § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229, zwanego w niniejszym oświadczeniu: „rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r."), w przypadku jednostki wytwórczej, w której spalane są biomasa lub biomasa i paliwo pomocnicze, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego obowiązanego do realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 2-6 tego przepisu, do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego.

- Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. pod pojęciem drewna pełnowartościowego rozumieć należy drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna.

- 0 W myśl art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r, - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r, Nr 88, poz. 553) kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

- Wszystkie dostarczane do URE dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów.

Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

- ■) Wyciąg z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267):

Art. 50. § 1. Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

(■■■). Art. 75.

§ 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 83.

§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych w § 1 na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.

§ 3. Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.