
ZEC.261.16.2026









Załącznik Nr 2
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW  ZRĘBKI  DO  „PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.
UŻYTE TERMINY
§1
1. Zamawiający– „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., 16-020 Czarna Białostocka, ul. Piłsudskiego 62
2. Dostawca- osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z którą została zawarta umowa przez Kupującego 
3. Przedmiot Zlecenia - Przedmiotem Zlecenia jest dostawa biomasy w formie zrębki drzewnej nierozerwalnie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w  §4 ust. 6 potwierdzającymi pochodzenie biomasy, a w szczególności określonymi w §11 ust. 1, sporządzonymi zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. 
4. Miejsce Dostawy – Plac składowy Ciepłowni Miejskiej w Czarnej Białostockiej ul. Fabryczna 34  „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

5. Biomasa w formie zrębki - rozumie się przez to Biomasę, dla której materiałem wyjściowym jest drewno opałowe lub pozostałości drzewne pochodzenia leśnego lub z przemysłu związanego z przeróbką drewna, uzyskane w wyniku obróbki mechanicznej w stanie rozdrobnionym, o  granulacji do 50 mm.
6. Oświadczenie o Pochodzeniu Biomasy - dokument sporządzony i dostarczony przez Sprzedającego zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki lub innych uprawnionych organów, w szczególności określający miejsce wytworzenia Biomasy, rodzaj użytego surowca do jej produkcji oraz miejsce wytworzenia lub pozyskania surowca do wytworzenia Biomasy wraz ze wskazaniem jej wytwórcy i wszystkich podmiotów handlowych pośredniczących w obrocie Biomasą do Kupującego.
7. Pojedyncza Dostawa Biomasy - Biomasa jednego rodzaju i jednej postaci dostarczona jednym samochodem na podstawie jednego dokumentu przewozowego.
8. Dowód Dostawy Biomasy - dokument WZ zawierający: nazwę Dostawcy biomasy, datę wystawienia, nr dokumentu WZ, numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego biomasę, imię i nazwisko kierowcy, nazwę i sortyment biomasy, szacunkową objętość dostarczonej biomasy rodzaj, pieczątkę firmową, podpis wystawiającego.
PRZEDMIOT ZLECENIA
 §2
1. Przedmiotem Zlecenia jest dostawa biomasy w formie zrębki nierozerwalnie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w §1 ust. 5 i §6 ust.1 potwierdzającymi pochodzenie biomasy , Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, a Zamawiający odebrać od Dostawcy biomasę w formie zrębki oraz w ilościach i terminie określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 1do umowy 
2. Dostawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub pozyskiwania i obrotu biomasą będącą przedmiotem Umowy.
3. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oświadczenia o pochodzeniu biomasy partii dostarczonej biomasy opisanej w §6:
·   produktów, z pozostałości z produkcji leśnej (drewna opałowego);
· produktów, z pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej. Koszty sporządzenia oraz dostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej obciążają wyłącznie Dostawcę.

DOSTAWA BIOMASY 
                  §3
1. Pojedyncza dostawa biomasy jest dostarczana na podstawie jednego dowodu dostawy biomasy.
2. Dostawy biomasy do miejsca składowania realizowane są staraniem i na koszt Dostawcy sprawnymi technicznie samochodami samowyładowczymi zabezpieczonymi przed opadami atmosferycznymi. 
3. Dostawy biomasy będą przyjmowane w miejscu dostawy każdego dnia od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 15:00. Przewiduje się, po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym, możliwość dostaw biomasy również w soboty i inne dni wolne od pracy.
4. Przyjęcie biomasy od Dostawcy w miejscu dostawy (plac składowy ciepłowni)  następuje po dokonaniu obmiaru objętości skrzyni ładunkowej pojazdu w obecności pracownika Zamawiającego i kierowcy oraz potwierdzeniu dokonania odbioru na dowodzie dostawy (WZ), zawierającym dane zgodnie z §1 ust.8.
5. Dostawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących zadania związane z dostawami biomasy.

6. Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby dostarczające biomasę do miejsca dostawy.
JAKOŚĆ BIOMASY
§4
1. Za biomasę w formie zrębki dostarczoną do miejsca dostawy rozumie się paliwo o charakterystyce i wymaganiach podanych w §4 ust. 2 i 3.
2. Charakterystyka Biomasy leśnej:
a). Charakterystyka Biomasy:

	Grupa biomasy
	Rodzaj biomasy
	Wymiar zewnętrzny biomasy [mm] –granulacja
	Wartość opałowa biomasy [KJ/kg]
	Zawartość

wilgoci [%]
	Zawartość

zanieczyszczeń w postaci igliwia, liści  [%]

	   Biomasa 
	Biomasa z odpadów leśnych i tartacznych w postaci zrębki
	Do 50 mm
	Min 8300
	Do 50%
	Do 5%


3. Dostawca oświadcza i zapewnia, że dostarczana przez niego biomasa:
a)       nie  jest  wytwarzana  z  odpadów  drewna,  które  mogą  zawierać metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki, 
Uwaga: Biomasa leśna w formie zrębki, dostarczona może być wyłącznie pozostałością z obróbki drewna niezawierającego żadnych zanieczyszczeń chemicznych. Nie dopuszcza się, aby były  to pozostałości pochodzące z płyt typu MDF, HDF, płyt wiórowych oraz płyt pilśniowych.
b) nie będzie zanieczyszczona frakcjami torfowymi i uwęglonymi skamieniałościami materiałów pochodzenia biomasowego 
c) nie będzie zawierała w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości Biomasy danego rodzaju, tj. nie może zawierać w sobie „dodatków" niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma itp.) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania i które w związku z tym przekładałyby się na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania Biomasy,
d) nie będzie zawierała zanieczyszczeń stałych takich jak: elementy metalowe, kamienie, ziemia, gruz, korzenie, deski itp.
e) nie będzie wytwarzana z drewna pełnowartościowego rozumianego jako drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz z materiału drzewnego powstałego w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna oraz pozostałych asortymentów drewna, które na podstawie przepisów zostały wyłączone z możliwości energetycznego wykorzystania o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015r.
f) dostarczona będzie środkami transportu nie zanieczyszczonymi pozostałościami z innych ładunków przewożonych tym samym środkiem transportu.
4. Dostawca zobowiązany jest umożliwić i zapewnić na każde żądanie Zamawiającego kontrolę sposobu wytwarzania, składowania i miejsca produkcji dostarczanej biomasy, również w przypadku, gdy Dostawca nie jest jej producentem. Celem kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego jest ustalenie, czy dostarczana do Przedsiębiorstwa biomasa spełnia wymagania jakościowe opisane w §4 ust 2 i 3. W przypadku stwierdzenia, że Dostawca używa do produkcji biomasy surowców niespełniających warunków określonych w niniejszym dokumencie, Zamawiający wezwie Dostawcę do złożenia wyjaśnień i wyznaczy termin do ich  usunięcia. Do czasu usunięcia tego stanu Zamawiający może jednostronnie wstrzymać realizację dostaw. Nieusunięcie stwierdzonych nieprawidłowości skutkować może odstąpieniem przez Zamawiającego od dalszej realizacji Zlecenia, a Dostawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej i szczegółowej kontroli w celu dokonania oceny zgodności parametrów dostarczonej biomasy z parametrami określonymi w umowie oraz w §4 ust. 2 i 3 niniejszego dokumentu. W przypadku, gdy wynik badań wykaże niezgodność dostawy z parametrami określonymi w Zleceniu lub w niniejszym dokumencie lub w dostarczonej biomasie stwierdzona zostanie obecność niedopuszczalnych zanieczyszczeń, Zamawiający odmówi przyjęcia i zwróci biomasę Dostawcy na jego koszt. 
6. Dostawca dostarczy biomasę w taki sposób, aby w całej dostawie była ona jednorodna i niezbrylona. W przypadku załadunku biomasy o różnej wilgotności, Dostawca zobowiązany jest do wymieszania jej przed załadunkiem, tak aby nie tworzyły się warstwy o różnej wilgotności w danym środku transportu. Wilgotność biomasy będzie sprawdzana przez Zamawiającego po rozładunku pojazdu przy pomocy wagosuszarki. Maksymalna dopuszczalna rozbieżność uzyskanych wyników zwartości wilgoci w stanie roboczym dla pojedynczej dostawy  nie może przekraczać 10%.
ROZLICZANIE DOSTAW BIOMASY 
§5
1. Dostawca na własny koszt dokonuje załadunku oraz rozładunku biomasy oraz wystawia min. 2 egzemplarze dowodu dostawy biomasy na każdą dostawę  (WZ).
2. Rozliczenia ilości dostarczonej biomasy do miejsca dostawy:
a) rozliczenie ilości dostarczonej biomasy odbywa się na podstawie obmiaru objętości skrzyni załadunkowej pojazdu na placu składowym Ciepłowni Miejskiej,
b) pomiar biomasy odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przywożącego biomasę. Kierowca otrzymuje kopię WZ z adnotacją dostarczonej ilości biomasy w ( mp) 
3. Zasady poboru próbek i badania jakości dostarczanej biomasy do miejsca dostawy:
pobór próbek dostarczanej biomasy odbywa się placu składowym po rozładunku pojazdu z min trzech miejsc do hermetycznie zamykanych pojemników,
a) kontrola jakości dostarczonej biomasy w zakresie wilgotności gwarantowanej przez Dostawcę będzie odbywała się po rozładunku pojazdu przez pracownika Zamawiającego 
b) dla każdej dostarczonej dziennej partii biomasy od jednego Dostawcy wystawia się raport z badań, zawierający średnią dzienną zawartość wilgoci wykonaną z minimum trzech pojazdów,
4. Dostawca oświadcza, że będzie akceptował wyniki badań parametrów jakościowych próbek pobranych z dostarczonych partii biomasy, 
5. Zamawiający ma prawo do wykonywania okresowych pomiarów, innych niż określone w §5 ust. 3 lit. b) powyżej, gwarantowanych przez Dostawcę parametrów biomasy, na podstawie których dokonywana będzie ocena jakości biomasy dostarczonej przez Dostawcę. 
6. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę biomasy, której wartość opałowa nie będzie przekraczać  minimalnej wartości opałowej określonej w tabeli w §4 ust. 2, Zamawiający sporządzi komisyjnie protokół reklamacyjny z uwzględnieniem uzyskanych parametrów z badań
OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE DOSTAWCY
§6
1. W ramach Przedmiotu Zlecenia, Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oświadczeń o pochodzeniu biomasy 
1.1      Dla biomasy pochodzenia leśnego w postaci materiału drzewnego (np. zrębka, brykiet, trocina, itp.) z drewna celowo rozdrobnionego:
· Oświadczenia Dostawcy biomasy, że dokonano klasyfikacji drewna/materiału drzewnego jako niepochodzącego z drewna pełnowartościowego, 
1.2 Dla biomasy  pochodzącej z odpadów/pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej (np. zrębka, brykiet, pelet,  trocina, itp.):
· Oświadczenia Dostawcy biomasy, że jest ona pozostałością z przemysłu przewarzający produkty z produkcji leśnej (np. zrębka, brykiet, trocina, itp.) pozwalającymi na dokonanie klasyfikacji materiału drzewnego jako niepochodzącego z drewna pełnowartościowego, 
1.3 Wszystkie przedkładane dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie  kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami            

      tych dokumentów. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez Sprzedającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedającego.
1.4 Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Regulacji Energetyki zawartym w Informacji dla wytwórców i dostawców paliw - Biomasy pochodzenia leśnego dla  

      przedsiębiorstw energetycznych z dnia 17 czerwca 2013 r., złożenie przez Dostawcę oświadczeń, o których mowa powyżej niezgodnie z prawdą,   

1.5       skutkować może konsekwencjami przewidzianymi w art. 233 Kodeksu karnego.
1.6 Dołączone wzory Załączników, o których mowa w ust. 1 powyżej, opracowane zostały na podstawie wytycznych Urzędu Regulacji Energetyki 
      obowiązujących w dniu udzielenia Zlecenia i mogą ulec zmianie w trakcie jej trwania. Zmiana Załączników nastąpi na pisemne oświadczenie Kupującego 

      i nie wymaga zawarcia Aneksu do Zlecenia.
2. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w ciągu trzech (3) dni roboczych od zrealizowania ostatniej dostawy biomasy w dany  miesiącu,  dokumentów o których mowa  w§6 ust. 1.
3. W przypadku niewypełnienia przez Dostawcę opisanych w ust. 2 powyżej zobowiązań, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania kolejnych dostaw biomasy realizowanych przez Dostawcę, do czasu ich przekazania.
Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 - Wzory Załączników - Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy leśnej:
· Załączniki Nr 1.1:
· Oświadczenie dostawcy biomasy pochodzenia leśnego 
· Załączniki Nr 1.2:
· Oświadczenie wytwórcy biomasy pochodzenia leśnego 
DOSTAWCA:








ZAMAWIAJĄCY:

………………..







           …………………….
Załącznik 1.1
OŚWIADCZENIE

DOSTAWCY PALIWA - BIOMASY POCHODZENIA LEŚNEGO
(drewno energetyczne celowo rozdrobnione)
Ja/My* niżej podpisana/podpisany/podpisani*, uprawniona/uprawniony/uprawnieni* do reprezentowania przedsiębiorcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….………

(pełna nazwa przedsiębiorcy - dostawcy paliwa /biomasy pochodzenia leśnego/)

mając na uwadze treść art. 50 § 1 oraz art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego, będąc świadomą/ świadomym/ świadomymi* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego i pouczona/pouczony/pouczeni* o wynikającym z art. 83 Kodeksu postępowania administracyjnego prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania, i) 
oświadczam/oświadczamy*, że 
1) biomasa dostarczona przez ww. przedsiębiorcę w okresie …………………………………………

                                                               





     (miesiąc i rok)
          
zbyta fakturą/fakturami VAT numer:
	Lp
	Rodzaj biomasy 
	Nr faktury
	Data faktury
	J.m.
	Ilość

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Razem
	
	


na rzecz

do …………………………………………………………………………………………………………………. 
              ………………..……………………………………………………………………………………………………..






(nazwa przedsiębiorcy)

pochodziła z drewna energetycznego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego w brzmieniu aktualnym na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia.

2) do wytworzenia biomasy nie wykorzystywano innych paliw niż biomasa oraz biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierającej substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy
3) Dostarczona biomasa spełnia wymagania o jakich mowa w art. 2 pkt 6 lub art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (DZ.U. 2021 poz. 779 tj. dostarczona biomasa nie posiada statusu odpadów, nie powstała z odpadów, ani nie została zanieczyszczona odpadami, w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2021 poz. 779 )
4) Nie pochodziło od osób i podmiotów figurujących na liście prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wytwórca oświadcza również, że nie współpracuje z podmiotami, które znajdują się na tej liście.

Dodatkowo do oświadczenia załączam następujące dokumenty, pozwalające na dokonanie klasyfikacji drewna energetycznego, dostarczonego w okresie ……………………………………………… do w/w jednostki wytwórczej:






       (miesiąc i rok)

	Lp
	Nazwa dokumentu
	Dot. Faktury (nr i data)

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


Ponadto oświadczam, że ww. dokumenty z poz. …..*) zostały/ nie zostały*)wykorzystane do potwierdzenia pochodzenia biomasy dostarczonej do innych odbiorców **)

*)- niepotrzebne skreślić

**)- w przypadku dokumentowania pochodzenia biomasy tymi samymi dokumentami, złożonymi do kilku odbiorców, należy dołączyć do niniejszego oświadczenia informację nt. przekazania określonych dokumentów poszczególnym odbiorcom.

………………………………………………………………………………………………………………………..
(podpis(y) i pieczątki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji przedsiębiorcy)

POUCZENIE

I. Niniejsze oświadczenie składają przedsiębiorcy będący dostawcami biomasy z drewna energetycznego mając świadomość, iż może ono stanowić dowód w kontrolnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji państwowej.

II. Zgodnie z art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) „drewno energetyczne” to surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny  stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego. 

Uwaga: W okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zgodnie z art. 184f ustawy o odnawialnych źródłach energii za drewno energetyczne uznaje się:

1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego; 

2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie; 

3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.”

III. Złożenie fałszywego oświadczenia traktowane będzie jako przestępstwo z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn.zm.), który stanowi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd (…), podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

IV. Wszystkie dostarczane dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji.

Załącznik 1.2

………………………………..

(pieczątka przedsiębiorcy)








(miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE

WYTWÓRCY PALIWA - BIOMASY POCHODZENIA LEŚNEGO

(pozostałości z zakładów przetwórczych drewna)
Ja/My* niżej podpisana/podpisany/podpisani*, uprawniona/uprawniony/uprawnieni* do reprezentowania 
przedsiębiorcy:
………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
(pełna nazwa przedsiębiorcy - dostawcy paliwa /biomasy pochodzenia leśnego/)

będąc świadomą/świadomym/świadomymi* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam/oświadczamy*,
że paliwo z biomasy wytworzone zostało przez ww. Przedsiębiorcę w okresie:
 …………………..………………………………………………………………………..……………………………………………………..

                                                                       

(miesiąc i rok wytworzenia biomasy) 

zbyta fakturą/fakturami VAT numer:
	Lp
	Rodzaj biomasy 
	Nr faktury
	Data faktury
	J.m.
	Ilość

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Razem
	
	


na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa przedsiębiorcy)
1.  Powstała z drewna, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach    energii, w brzmieniu aktualnym na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia, a zbyta partia towaru stanowi pozostałość poprodukcyjną, będącą efektem przerobu drewna: 

2. Do wytworzenia biomasy nie wykorzystywano innych paliw niż biomasa oraz biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej lub zawierającej substancje niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy

3. Dostarczona biomasa spełnia wymagania o jakich mowa w art. 2 pkt 6 lub art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (DZ.U. 2021 poz. 779 tj. dostarczona biomasa nie posiada statusu odpadów, nie powstała z odpadów, ani nie została zanieczyszczona odpadami, w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2021 poz. 779)

4. Nie pochodziło od osób i podmiotów figurujących na liście prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o jakiej mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wytwórca oświadcza również, że nie współpracuje z podmiotami, które znajdują się na tej liście.

5. Jednocześnie w załączeniu do niniejszego oświadczenia, jako integralną część, przedkładam/przedkładamy* załącznik/załączniki* w liczbie ………………….. (liczba załączników) zawierający/zawierające* informacje na temat wytwarzanych produktów i procesu produkcyjnego, w trakcie którego powstały ww. pozostałości, pozwalające na jednoznaczną klasyfikację wytworzonej biomasy, jako stanowiącej pozostałość poprodukcyjną, będącą efektem przerobu drewna.

…………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis(y) i pieczątki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji przedsiębiorcy)

*)- niepotrzebne skreślić
POUCZENIE

V. Niniejsze oświadczenie składają przedsiębiorcy będący dostawcami biomasy z drewna energetycznego mając świadomość, iż może ono stanowić dowód w kontrolnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy administracji państwowej.

VI. Zgodnie z art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) „drewno energetyczne” to surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny  stanowiący biomasę pochodzenia rolniczego. 

Uwaga: W okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zgodnie z art. 184f ustawy o odnawialnych źródłach energii za drewno energetyczne uznaje się:

1) surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego; 

2) produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie; 

3) odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.”

VII. Złożenie fałszywego oświadczenia traktowane będzie jako przestępstwo z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn.zm.), który stanowi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd (…), podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

VIII. Wszystkie dostarczane dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi (na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów. Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji.

str. 7

